Załącznik nr 5 do SIWZ

Specyfikacja techniczna

1.Ciągnik rolniczy

- Fabrycznie nowy, rok produkcji 2016 lub nowszy

- Moc silnika min.85 KM

- Liczba cylindrów 4 z turbosprężarką

- Silnik spełniający Euro IV, sterowny elektronicznie

- Pojemność silnika 3300-4000cm3

- Moment obrotowy min 350 Nm

- Skrzynia biegów synchronizowana 12/12 , sprzęgło mokre 40 km/h

- Układ napędowy 4 x 4

- Obroty WOM tył min. 540/540E Obr./min

- Ciśnienie robocze min.18 MPa

- Wydajność pompy hydraulicznej min.63 l/min

- Układ hamulcowy tarczowy mokry, hamowanie 4 koła

- Jedno i dwuobwodowa instalacja pneumatyczna

- Minimum 2 rozdzielacze hydrauliczne z 4 gniazdami zewnętrznymi

- Kabina operatora dwudrzwiowa – ogrzewana z wentylacją i klimatyzacją

- Fotel operatora z amortyzacją ( mechaniczny )

- Siedzisko pomocnika operatora

- Przedni TUZ, udźwig min. 2000 kg z wyprowadzoną hydrauliką zewnętrzną sterowany

z dodatkowego rozdzielacza z joystickiem,

- Udźwig tylny TUZ min.4500 kg z 2 siłownikami wspomagającymi zewnętrznymi

- Reflektory robocze przednie i tylne

- Lampa ostrzegawcza ( kogut) LED

- Zaczep dolny i górny

- Zaczep przedni

- Błotniki kół przednich

- Zbiornik paliwa min. 120 i zamykany na kluczyk

- Obciążniki przednie min. 300kg montowane na TUZ – przód

- Obciążniki tylne min. 300kg

- Spryskiwacz i wycieraczka szyby przedniej i tylnej

- Szyberdach

- Przednie koła rozmiar min.380/70 R24

- Tylne koła min.480/70 R34

- Kompatybilny z dostarczoną przyczepą, kosiarką pługiem pługiem odśnieżnym, zamiatarką, rębakiem

- komplet sworzni

- głośniki z instalacją radiową

- Przeszkolenie dwóch pracowników w zakresie budowy, obsługi i eksploatacji ciągnika

- Gwarancja min.36 miesięcy bez limitu motogodzin od dnia wydania przedmiotu zamówienia i podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.