Znak sprawy: GKO.271.2.2022/A

Zaproszenie do składania oferty cenowej

Nazwa zamówienia

„Zakup oraz dostawa posypywarko – piaskarki”

Sporządził:							Zatwierdził:

Referent ds. zamówień publicznych

Wójt Gminy Konopnica

Konopnica, 04.01.2022 r.

Zamawiający: Gmina Konopnica 				Znak postępowania: GKO.271.2.2022/A

98-313 Konopnica

Telefon: (43) 842 44 19

Adres e- mail: urzad@konopnica.pl

Godziny urzędowania: 7:30 – 15:30

NIP: 832 19 61 055

Regon: 000 538 188

Zapytanie ofertowe

Gmina Konopnica zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania następującego zamówienia:

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa posypywarko – piaskarki.

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Ładowność – 7000 kg;

- Masa własna – 2400 kg;

- Pojemność ładunkowa – 4,45 m3;

- Długość skrzyni ładunkowej – 3000 mm;

- Szerokość skrzyni ładunkowej – 1930 mm;

- Wysokość skrzyni ładunkowej – 1050 mm;

- Wymiary gabarytowe (długość/ szerokość/ wysokość) – 5700/2400/2600 mm;

- Grubość blachy ścian – 3 mm;

- Rozstaw kół – 1850 mm;

- Zawieszenie: jednoosiowe, sztywne;

- Rozmiar ogumienia – 52x21,0 R22;

- Prędkość – 40 km/h;

- Mechanizm podający – łańcuchowy;

- Szerokość taśmy mechanizmu podającego – 400 mm;

- Liczba tarcz adaptera rozsypującego – 2;

- Maksymalne obroty tarcz adaptera rozsypującego – 540 obr/min;

- Napęd rozsiewacza – hydrauliczny;

- Stalowa skrzynia z łańcuchowym przenośnikiem podłogowym;

- Rodzaj dyszla: dyszel sztywny do łączenia z dolnymi zaczepami ciągnika lub górnym zaczepem;

- Stopa podporowa mechaniczna;

- Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoobwodowa lub dwuobwodowa;

- Napęd łańcuchowy: przekładnia walcowa z napędem hydraulicznym;

- Napęd tarcz adaptera rozsypującego: dwa silniki hydrauliczne;

- Podset serwisowy;

- Dwa kliny do kół, umieszczone w kielichach;

- Pełne oświetlenie LED;

- Gwarancja – minimum 12 miesięcy.

- Maszyna musi posiadać Certyfikat CE;

- Krata na górę – tak;

- Stan – nowy;

- Dostawa w cenie na adres – Urząd Gminy Konopnica; ul. Rynek 15; 98-313 Konopnica;

- Szerokość rozsypywania – 2,0 – 6,0 m;

- Przeznaczona do ciągnika o mocy – 100 km

- Termin realizacji:

Termin realizacji zamówienia – do 30 stycznia 2022 roku.

- Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

  - Wyjaśnienia warunków zamówienia udzielane będą przez Zamawiającego pisemnie lub drogą elektroniczną;

  - Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający                   i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną;

  - Odpowiedzi na pytania dotyczące treści zaproszenia udzielane będą niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert;

  - Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:

      - Referent ds. zamówień publicznych Urzędu Gminy Konopnica pani Angelika Kaczmarek, tel: (43) 842 44 19; adres e mail: zamowienia.publiczne@konopnica.pl

- Sposób przygotowania oferty:

Wypełniony w języku polskim „formularz ofertowy wykonawcy”, załączony do niniejszego zapytania ofertowego, należy złożyć:

- w formie elektronicznej na adres e – mail: urzad@konopnica.pl (tytuł e- miał – „Oferta na zakup oraz dostawę posypywarko – piaskarki” lub;

- w formie poczty tradycyjnej lub za pośrednictwem firmy kurierskiej w kopercie podpisanej „Oferta na zakup oraz dostawę posypywarko – piaskarki”;

do dnia 12 stycznia 2022 r.  do godziny 10:00.

- Kryterium oceny ofert:

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie przedstawione niżej kryterium:

- Cena – 90 % (90 punktów);

- Gwarancja 10 % (10 punktów).

Obliczenia kryterium cena:

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

Cn

PC = 	------- x 90 pkt

Cb

gdzie,

PC - ilość punktów za kryterium cena,

Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,

Cb – cena oferty badanej.

Obliczenia kryterium gwarancji:

12 miesięcy – 0 punktów;

powyżej 12 miesięcy –  do 24 miesięcy – 5 punktów;

powyżej 24 miesięcy – 10 punktów.

- Do formularza ofertowego Wykonawcy należy dołączyć wpis do KRS lub CEIDG.

- Gmina Konopnica zastrzega, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenie zamówienia. Niniejsza procedura zapytania ofertowego może zostać unieważniona na każdym etapie bez podania przyczyny.

……………………………………..

data i podpis Zamawiającego

Załączniki:

- Formularz oferty,

- Projekt umowy.