Załącznik do oferty

| Specyfikacja | Wypełnić pola * |
| --- | --- |
| - Fabrycznie nowy, rok produkcji 2022, - Moc silnika od 100 KM do 110 KM, - Poj. od 3,6 l. do 4 l. ; 4 cylindry, 4 zawory, - Norma spalin TIER V, - System wtrysku paliwa Common Rail, - Max moment obrotowy 450 Nm, - Zbiornik paliwa min.170 l, - Zbiornik AdBlue min. 10 l, - Napęd 4x4, oś przednia amortyzowana, - Elektrohydrauliczne sterowanie załączaniem napędu i blokada tylnego mostu, - Liczba biegów min. 16 x 16, - Max prędkość 40 km/h ECO - Rewers elektrohydrauliczny PowerShuttle, - Obroty WOM 540, 540 E,1000, - Wydajność pompy hydraulicznej min.80l/min, - Max. ciśnienie 190 bar, - 3 rozdzielacze tylne, - Max. udźwig na końcówkach kulowych min. 5200 kg, - Siłowniki wspomagające TUZ, - Szybkosprzęgi CBM, - Stabilizatory teleskopowe, - Sterowanie podnośnikiem elektroniczne - Instalacja pneumatyczna jedno i dwu obwodowa, - Kabina ogrzewana wentylowana, - Klimatyzacja, - Fotel operatora amortyzowany pneumatycznie, - Siedzenie pasażera, - Głośniki z instalacją radiową, - Min. 6 lamp roboczych, - Lusterka zewnętrzne teleskopowe, - Wycieraczka szyby przedniej i tylniej, - Szyberdach ( okno dachowe ), - Obciążniki przednie 10 x 40 kg, - Obciążniki tylne 6x 50 kg, - Ostrzegawcza lampa błyskowa, - Zaczep transportowy automatyczny i dolny zaczep rolniczy, - Komplet kul i sworzni, - Ogumienie tył min. 540/65 R34, przód min. 440/65 R24, - Przedni TUZ + para wyjść hydraulicznych, sterowany z joysticka, min udźwig TUZ 2.0 t. - Przeszkolenie dwóch pracowników w zakresie budowy, obsługi i eksploatacji ciągnika - Wszelkie wymagane prawem świadectwa ( świadectwo homologacji ); - Instrukcja obsługi ciągnika w języku polskim; - Dokumentacja gwarancyjna i serwisowa; - Ciągnik rolniczy, stanowiący przedmiot zamówienia musi spełnia wymagania obowiązujące w Polsce dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym ( t.j. Dz.U z 2021 r. poz. 450 z późn. zm. ) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, musi posiada homologację umożliwiającą rejestrację pojazdu i dopuszczenie do ruchu na obszarze RP. |  |

* wpisać wartość

*wpisać Tak lub Nie